题目J：降压型开关电源模块

一、任务

设计并制作一个DC/DC降压型开关电源模块，输入电压为5V/DC，1A限流输入，输出电压为±1 V/DC，在保证电源工作稳定情况下尽可能提升输出电流。

二、要求

1、基本要求

（1）输入电压:5V/DC。

（2）输出电压:1V/DC，4A。

（3）输出电压纹波<10mVpp。

（4）过流保护，自动恢复。

（5）电压调整率:<±2%，电流调整率:<±3%。

（6）满功率工作效率>85%。

2、发挥部分

（1）增加一路输出电压:-1V/DC，4A。

（2）输出电压纹波<10mVpp（-1V输出电压）。

（3）过流保护，自动恢复（-1V输出电压）。

（4）电压调整率:<±1%，电流调整率:<±2%。

（5）满功率工作效率>95%。

三、评分标准

|  | 项 目 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 设计报告 | 方案论证 | 5 |
|  | 理论分析与计算 | 20 |
|  | 电路与程序设计 | 10 |
|  | 测试方案与测试结果 | 10 |
|  | 结构及规范性 | 5 |
|  | 小计 | 50 |
| 发挥部分 | 完成第（2）项 | 16 |
|  | 完成第（3）项 | 4 |
|  | 完成第（4）项 | 4 |
|  | 完成第（5）项 | 16 |
|  | 完成第（6）项 | 10 |
|  | 小计 | 50 |
| 发挥部分 | 完成第（1）项 | 20 |
|  | 完成第（2）项 | 5 |
|  | 完成第（3）项 | 5 |
|  | 完成第（4）项 | 5 |
|  | 完成第（5）项 | 15 |
|  | 小计 | 50 |
| 总分 |  | 150 |

四、说明

- （1）DC-DC变换器不允许使用成品模块及单片稳压器芯片，但可使用开关电源控制芯片。

- （2）Uin可以使用实验电源调整输出5VDC，DC-DC变换器（含控制电路）       只能使用Uin端口供电，不得另加辅助电源。

- （3）本题中的输出纹波电压指输出电压中所有非直流成分，要求使用带宽不小于20MHz的示波器（AC耦合、20ms/div扫描速度）进行测量。

- （4）电源在最大输出功率下应能连续安全工作足够长的时间（测试期间，不能出现过热等故障）。

- （5）制作时应考虑方便测试，合理设置测试点。

- （6）设计报告正文中应包括系统总体框图、核心电路原理图、主要流程图、主要的测试结果。完整的电路原理图、重要的源程序和完整的测试结果用附件给出。