题目I:单工呼叫系统
一、任务

设计并制作一个单工无线呼叫系统，实现主站至从站间的单工语音及数据传输业务。

二、要求

1、基本要求

（1）设计并制作一个单工呼叫系统，通信距离不小于2米。（可以采用有线方式传输）主站传送信号的输入采用话筒和线路输入两种方式，接收端使用8Ω喇叭收听语音信号。

（2）音频输出功率大于500mW。

（3）传送信号通带带宽大于60Hz~3400Hz，带内波动小于3dB。
（4）制作一个50Hz陷波器，在50Hz频点抑制大于20dB。（相对于1KHz频点增益做比较）

2、发挥部分

（1）采用无线信道方式传送一路语音信号，其载波频率在100MHz以下，带宽小 于1MHz，发射峰值功率不大于20mW(50(假负载电阻上测定)，调制方式自定，主站传送信号的输入采用话筒和线路输入两种方式；
（2）当传送信号为300Hz~3400Hz的正弦波时，去掉收、发天线，用一个功率衰减20dB左右的衰减器连接主、从站天线端子，通过示波器观察从站喇叭两端的接收波形，波形应无明显失真；
（3）收发站点间室内通信距离大于5米（题目中的通信距离是指主、从站两设备(含天线)间的最近距离）；
（4）主、从站收发天线采用拉杆天线或导线，长度小于60厘米。

三、评分标准

	
	项  目
	满分

	基本要求
	设计与总结报告：方案比较、设计与论证，理论分析与计算，电路图及有关设计文件，测试方法与仪器，测试数据及测试结果分析。
	50

	
	实际制作完成情况
	50

	发挥部分
	完成第（1）项
	15

	
	完成第（2）项
	10

	
	完成第（3）项
	10

	
	完成第（4）项
	10

	
	其他
	5


四、说明

1、主站需留出末级功率放大器发射功率的测量端，用于接入50(假负载电阻，以测试发射功率；

2.接收音频信号信噪比大于30dB。

3.基础要求中使用两芯非屏蔽电缆。

4.采用信号源输入时信号幅度为5mVrms。


A-13

